Dalgıç pompalar, motora özel adaptörle bağlantı yapılarak santrifüj pompaların dikey olarak

inşa edilenleridir. Dalgıç motopomp su içerisinde çalıştırılmalıdır. Dalgıç motopomplarımız4”-6”-8”-10” gövde çaplar

ında imal edilmektedirler.

1. Pompa Şaftı: Taşlanmış X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.2.

Kademe (Çanak): Pompa gövdesini meydana getiren kademeler (çanaklar) DDL ( GG) 20-

25 kalitesinde pik dökümden imal edilir.

3. Çark (Fan): Pompa çarkları talebe göre termoplastik (noryl) malzemeden veya bronz

malzemeden imal edilir.

4. Difüzör: Radyal pompalarda, çakma tip değiştirilebilir difüzörler kullanılmaktadır. Norylmalzemeden imal edilir. Yarı eksenel pompalarda çanaklar (kademeler), kendinden

difüzörlü olarak imal edilir.

5. Arayatak: Sadece radyal tipli pompalarda kullanılan arayataklar DDL (GG) 20-25kalitesinde pik dökümden imal edilir, kauçuk yataklarla yataklanm

ıştır.6. Kaplin: X20Cr13 paslanmaz çelik malzemeden imal edilir. Motor şaftı ile pompa milini

birbirine akuple eder. Frezeli tiptir.

7. Adaptör: DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden imal edilir. Pompa ile motorubirbirine adapte eder. Adaptör çevresi paslanmaz sacdan imal edilmi

ş süzgeçle sarılır.

8. Verici: Pompanın su akıtma başlığıdır. İçerisinde özel çek valf (klape) vardır. Kolonborusu içindeki suyun bo

şalmamasını sağlar. DDL (GG) 20-25 kalitesinde pik dökümden

imal edilir.