Doğru Motopomp Seçimi İçin Gerekli Değerler:

Kuyu Çapı (D): Kuyu teçhiz borusu çapı (mm)

Statik Seviye (Ss): Kuyudan su alınmadan önce, kuyu ağzı ile su arasındaki mesafedir.

Dinamik Seviye (Ds): Kuyu verimine eşit su pompalandığında suyun düşüş gösterip sabit kaldığı seviyedir.

Kuyu Debisi (Q): Kuyudan alınabilen su miktarıdır.

L: Kuyu derinliğidir.

h1: Kuyu ağzından depoya kadar olan geometrik yüksekliktir.

Sürtünme Kaybı (hs): Pompadan suyun aktığı yere kadar olan boru sürtünme kayıpları ile vana, dirsek ve çek valf kayıplarıdır. (Bkz. Kayıp Tabloları).

V: Akışkanın hızıdır.

Doğru Motopomp Seçimi İçin Kontrol Kriterleri:

1- Pompa çapı, kuyu çapından küçük olmalıdır.

D Pompa < D Kuyu

2- Pompa debisi kuyu debisinden küçük olmalıdır.

Q Pompa < Q Kuyu

3- Pompa basma yüksekliği, sistem toplam manometrik yüksekliğinden büyük olmalıdır.

Hm Pompa > [ Ds + h1 + Hs + (V² / 2g) ]